计算模型说明书

EBM模型是气候变化研究中常用的工具，主要用于研究地球气候系统的能量收支。它通过描述大气、海洋和地表之间的能量传递过程，帮助科学家理解气候变化的驱动力和气候系统的响应。通过调整模型中的参数，我们可以评估不同因素（如温室气体浓度、太阳辐射变化等）对气候的影响。基于EBM的思想，我们将光伏建设引起的地表行星反照率变化和二氧化碳浓度变化项加入零维和二维EBM模型，用于快速模拟不同情景下光伏面板建设对全球平均温度的影响。

- 模型名称：适用于光伏气候效应模拟的二维EBM

二维EBM不仅考虑地球的整体能量平衡，还引入了变量在经向和纬向上的分布和变化，其核心是综合能量平衡方程和热量传输方程，考虑了热量在地球表面的水平传输和交换，从而能够更好地模拟地表温度的空间分布及其随时间的变化。这里我们基于Ziegler and Rehfeld (2021)发展的二维EBM模型TransEBM v1.0，引入大规模光伏建设引起的行星反照率变化和温室气体浓度变化修正项，构建适用于光伏气候效应模拟和评估的二维EBM模式。

二维EBM物理方程如方程2.5.1所示，方程中各变量含义和取值见表2。

Cr^∂T∂t+Aref+B·T-5.35·lnC0-CpvηCref=∇·Dr^·∇T+

S0·SFr^,t·1-αr^,η        （2.3.2）

TransEBM v1.0模式分辨率为T42高斯格点，经圈128个格点，纬圈64个格点。可以为大规模光伏建设部署提供科学参考。

- 模型基本信息：

| 模型开发人员 姓名 | 使用的软件及模块 | 软件版本 | 预计计算时长 | 涉及的材料类型及牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘永 | Fortran CDO NETCDF HDF5 |  | 100年积分，大概1.5分钟 | 无 |
|  | 代码下载链接： | https://github.com/paleovar/TransEBM |  |  |

- 计算模型包含的文件：

| 序号 | 文件名称 | 文件类型 | 文件用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TransEBM-v1.0 | 压缩包 | 用于模拟大规模光伏建设对地表温度影响模拟和评估 |

- 模型的概述及说明

（所属的领域、应用方向说明）

EBM模型是气候变化研究和科学应对评估中常用的工具，主要用于研究地球气候系统的能量收支。它通过描述大气、海洋和地表之间的能量传递过程，帮助科学家理解气候变化的驱动力和气候系统的响应。EBM模型可以用于模拟和预测气候变化趋势，尤其是在研究全球变暖的长期效应时非常有用。通过调整模型中的参数，科学家可以评估不同因素（如温室气体浓度、太阳辐射变化等）对气候的影响。EBM模型提供的气候预测和模拟结果可以为政策制定者提供科学依据，帮助制定气候变化应对策略和减排政策。

- 模型执行流程说明（文字+图片）：

(请介绍一下模型重要的参数和边界条件的设置情况、执行计算操作流程，方便专家进行模型验证。)

我们构建的二维EBM模式主要包含了光伏引起的行星反照率变化、二氧化碳修正和地表温度演变三个计算模块，分别对应pv_induce_palbedo_change、pv_induce_CO2和calcu_EBM_ts计算函数。相关参数已经设定在函数当中。模型运用分如下三步：

第一步：设定基本参数

修改./ config/ default_config.conf

设置模式运行的参数，如文件存储路径，陆地、海洋反照率，co2浓度等

第二步：编译并运行模式

运行runebm.sh文件： sh runebm.sh

等待模式积分，运行约1.5-2分钟。

模式实验结果存储在output文件夹下的eh0kp_u000_s0-1361_co2-420_000100_out0000/下面，

第三步：绘图，结果展示

这里会用到绘图参数的设置，参见0D_EBM.py文件166-203行。

模式实验结果存储在mission1-2-exp2_1.pdf文件中。该文件中包含了基准地表温度变化曲线，新型、传统和镜面三种面板材料不同覆盖面积部署对地表温度的影响及曲线，同时，图例中包含了每条地表温度变化的平衡时间和地表地表平衡温度（图中括号数字，第一项为平衡时间，第二项为平衡温度）。

- 参数和边界条件的设置情况：

1. 光伏面板气候效应参数化及相关设置

（1）大规模光伏建设引起的地表反照率变化

地球行星反照率可分为大气贡献（云和气溶胶等）和地表贡献（陆地和海洋）两部分，Qu and Hall (2005)年研究结果指出两者的贡献约为75%和25%。我们参考Hyde et al. (1989)关于地球行星反照率与地表反照率的近似模型，同时以当前地球行星反照率（0.33）为约束，构建地表行星反照率与地表行星反照率的近似关系，如公式1所示：

αp=0.248+0.425·αs                         （1）

其中 αp 为地球行星反照率，αs为地表反照率。按照当前海陆分布比例0.71和0.29，αs定义为：

αs=0.29·αland+0.71·αocean                   （2）

当前全球平均的陆表反照率αland=0.3，海洋反照率 αocean=0.15。

假设光伏面板反照率αpv，在陆地和海洋均匀部署面积比例分别为η1和η2，当全球均匀部署时η1=η2，那么包含光伏部署的地表反照率 αsp定义可以修改为：

αsp=0.29·αland·(1-η1)+αpv·η1+0.71·αocean·(1-η2)+αpv·η2  （3）

此时，地球行星反照率修改为：

αp=0.248+0.425·αsp                        （4）

参考文献：

Hyde, W. T., T. J. Crowley, K. Kim, and G. R. North, 1989: Comparison of GCM and Energy Balance Model Simulations of Seasonal Temperature Changes over the Past 18 000 Years. J. Climate, 2, 864–887.

Qu X and Hall A. 2005. Surface contribution to planetary albedo variability in cryosphere regions [J]. J. Climate, 18(24): 5239−5252.

（2）大规模光伏建设引起的二氧化碳浓度变化设置

我们参照Wang et al.（2024）方法，首先计算出单位面积光伏面板每年的发电量，然后对照火力发电对应的二氧化碳排放系数EF计算出对应的二氧化碳的减少量。

单位面积光伏面板每年的发电量Epv定义为：

Epv=Cr·Is·PR·1-Fs                           （5）

其中Cr 为光伏转化效率，对于新型和传统面板来说，Cr=0.23。Is 为单位面积光伏面板每年吸收的太阳能，单位是kWh m-2 yr-1。是光伏系统的表现效率，为遮蔽系数。参考Wang et al. (2024)中定义，令PR=0.8，Fs=0.05，Is=1050 kWh m-2 yr-1。

按照《2006年国家温室气体排放清单指南》和国际能源署（IEA）发布的相关数据（https://www.iea.org/events/co2-emissions-from-fuel-combustion-overview），全球平均的火力发电（燃煤）二氧化碳排放系数EF取值范围为0.82~1.05 kgCO2/kWh，在本项目计算中，我们取中间值 EF=0.91 kgCO2/kWh。

考虑到火电排放的二氧化碳中约50%被地球生态和海洋吸收，仅50%停留在大气中。假定光伏面板部署面积占全球面积比例为η，则光伏面板总的二氧化碳减排潜力Cpv(η)定义为

Cpvη=0.5∙Epv∙η∙S∙EFMair∙106                  （6）

其中S为地球面积5×1014 km2，Mair为地球大气的总质量，Cpvη单位为ppm。

参考文献：

Wang, T., Y. Wang, K. Wang, S. Fu, and L. Ding, 2024: Five-dimensional assessment of China's centralized and distributed photovoltaic potential: from solar irradiation to co2 mitigation. Appl. Energy., 356, 122326.

International Energy Agency (IEA), "CO2 Emissions from Fuel Combustion: Overview."

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2: Stationary Combustion."

2二维EBM模型参数设置

在原模式中地表类型只有陆地，海冰，陆冰和海洋4种分布，在修订模式中我们增加了沙漠类型分布。同时，基于任务参数，修订了模式中关于地表太阳辐射常数(1361W/m2)，地表太阳辐射影响层厚度(按照陆地30m、海洋200m计算)，陆地比热容(取1.1kJ/kg/℃)和海水比热容取(4.2kJ/kg/℃)等变量的设置。

表2 二维EBM中各变量参数的含义和取值

| 变量名 | 含义 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| r^ | 水平空间格点位置 |  |
| Cr^ | 地球系统热容量 | 见TransEBM v1.0设定 |
| T | 地表平均温度 | ℃ |
| T0 | 初始温度 | 8℃ |
| αr^,η | 地球行星反照率 | 见TransEBM v1.0设定 |
| S0 | 太阳辐射常数 | 1361Wm-2 |
| Aref | 向外长波辐射 拟合系数 | 210.2 Wm-2 |
| B | 向外长波辐射 拟合系数 | 2.15 Wm-2℃-1 |
| C0 | 当前二氧化碳浓度 | 420ppm |
| Cref | 参考二氧化碳浓度 | 315ppm |
| Cpv(η) | 光伏发电引起的二氧化碳浓度修正量 | 见公式2.2.6,单位ppm |
| Dr^ | 热量传输系数 | 见TransEBM v1.0设定 |
| SFr^,t | 太阳辐射强度 | 见TransEBM v1.0设定 |

具体的参数设置，详见./ config/ default_config.conf

- 计算模型结果查看流程及结果说明（文字+图片）

(请介绍一下计算后，查看结果的操作流程，方便专家进行模型验证。)

这里以任务1和任务2实验结果为例加以说明。该实验中二氧化碳浓度固定为420ppm，图2.2.1和2.2.2为二维EBM模式实验结果，光伏面板反照率分别采用有效反照率和面板反照率。由于传统材料面板有效反照率与模式中陆地（0.32）和海洋（0.289）反照率相差不大，所以它对地表温度影响较小（如图2.2.1），随着覆盖面积变化，它对地表温度的影响变化不大（表7）。而新型和镜面材料面板有效反照高于陆地和海洋，它们对地表起到降温作用，以镜面材料降温作用最明显。且随着覆盖面积的增大，新型和镜面材料光伏面板对地表的降温作用愈加明显。从表7当覆盖面积为0.01时，新型面板对应的平衡温度为12.76℃（温降0.14℃），而传统面板为12.88℃（温降0.02℃）。当覆盖面积为0.1时，两种面板对应的平衡温度分别为10.81℃和12.99℃，温度变化幅度分别为-2.01℃和0.09℃。可以得出，对比传统材料面板，新型材料面板更有利于地表温度降低。

图2.2.1基于二维EBM模型模拟的基准温度演变，以及新型、传统和镜面光伏面板在全球均匀部署，覆盖面积比例为（a）0.0001，（b）0.001，（c）0.0001和（d）0.001时地表温度演变。图例括号内数字分别为地表温度的平衡时间（左）和平衡温度（右）。实验中光伏面板反照率采用有效反照率。

图2.2.2 同图2.2.1，但为采用面板反照率（不考虑电能转化）。

图2.2.2为采用面板反照率的实验结果。三种材料面板反照率分别为0.27，0.1和0.95。对于镜面光伏材料，由于其面板反照率较大，当大规模光伏建设时，它们对地表起到降温作用，且随着覆盖面积面积的增大降温作用愈加明显（表7）。而对于传统和新型材料面板，由于它们的面板反照率低于模式中陆地（0.32）和海洋（0.289）反照率，两种光伏材料面板部署将降低地表反照率，增加到达地面的太阳辐射，对地表起到升温作用。并且，随着部署面积增大，升温幅度越大（表7）。对比传统材料和新型面板材料，当覆盖面积为0.01时，新型面板对应的平衡温度为12.96℃，升温幅度0.06℃，而传统面板为13.3℃，升温幅度0.4℃。当覆盖面积为0.1时，两种面板对应的平衡温度分别为13.51℃和16.18℃，升温幅度分别为0.61℃和3.28℃。因此，相对传统材料面板，新型材料面板对地表的升温作用相对较小。

对比传统面板材料，新型光伏面板一方面可以有效利用太阳能，降低化石燃料能源占比，减少向大气中的二氧化碳排放，降低温室效应；另一方面又可以减少达到地面的太阳辐射，降低地表温度。因此，可以通过大规模应用新型透过+反射选择性光伏面板材料，可能实现对大气温度的人工调控，为解决气候问题提供新的途径。